Сибирский государственный университет путей сообщения

Погрешности прямых многократных равноточных измерений.

Практикум для лабораторных работ по

дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Новосибирск 2009

УДК 53.088.2

Погрешности прямых многократных равноточных измерений. Практикум для лабораторных работ по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост. С.А. Бехер, А.А. Сизова. - Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2009. – ___ с.

Рассмотрены основные понятия в области метрологии: измерения и их классификация, погрешности измерений и способы их оценки при многократных измерениях по ГОСТ 8.207. Приведены практические задания необходимые для выполнения лабораторных работ по темам: многократные равноточные измерения и косвенные измерения.

Предназначен для студентов специальностей 200503 «Стандартизация и сертификация» при изучении дисциплин «Общая теория измерений» и студентов других специальностей изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация и сертификация».

Рассмотрен и рекомендован к печати на заседании кафедры «Электротехника, диагностика и сертификация».

Ответственный редактор

проф., д-р техн. наук Степанова Л.Н.

Рецензент

доцент кафедры «Физика» СГУПСа, к.т.н. Стариков Е.И.

© Бехер С.А., Сизова А.А., сост., 2009

© Сибирский государственный университет путей сообщения

Оглавление

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1 Теоретическая часть | 5 |
| 1.1 Погрешности результатов измерений | 5 |
| 1.2 Обработка результатов многократных равноточных измерений | 6 |
| 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Лабораторная работа №1 – Обработка результатов прямых многократных равноточных измерений | 13 14 |
| Лабораторная работа №2 – Проверка нормальности распределения наблюдений в многократном измерении Лабораторная работа №3 – Обнаружение систематических погрешностей в результатах многократных равноточных измерений | 16 18 |
| Лабораторная работа №4 - Критерии обнаружения грубых погрешностей в результатах многократных равноточных измерений | 20 |
| Лабораторная работа №5 - Обработка результатов косвенных измерений | 22 |
| Контрольные вопросы СПИСОК РекомендуемОЙ литературЫ | 25 27 |

Введение

Практикум является учебным непериодическим изданием и предназначен для самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ на практических занятиях по дисциплинам:

- «Общая теория измерений» со студентами специальности 200503 «Стандартизация и сертификация»;

- «Метрология, стандартизация и сертификация» со студентами других специальностей.

Практикум необходимо использовать вместе с лекциями, учебниками для вузов, список рекомендуемой литературы приведен в конце издания.

Практикум содержит теоретические сведения и практические задания, необходимые для проведения лабораторных работ по теме погрешности прямых многократных равноточных измерений. Практические задания включают три составляющие:

- проведение измерений линейно-угловых, электрических или механических величин по заданию преподавателя;

- обработка результатов измерений и оценка составляющих погрешности;

- подготовка к защите в процессе работы с контрольными вопросами.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Погрешности результатов измерений

В отечественной метрологии для анализа погрешностей принято выделять три составляющие погрешности по характеру изменения в серии повторных измерений выполненных с одинаковой тщательностью одной и той же физической величины:

1) систематическая погрешность – составляющая погрешности, которая изменяется закономерно или остается постоянной;

2) случайная погрешность – составляющая погрешности, которая изменяется случайным образом;

3) промах (грубая погрешность) – погрешность одного результата измерения, входящего в ряд измерений и сильно отличающегося от остальных результатов.

Систематическая погрешность складывается из отдельных составляющих, вызванных:

- несовершенством конструкции средств измерения (инструментальная погрешность),

- несовершенством метода измерения (методическая погрешность),

- несовершенством органов чувств экспериментатора (субъективная погрешность).

Кроме того, на результат измерения оказывают влияние внешние условия (температура, внешние электрические и магнитные поля, вибрация и т.д.), что приводит к возникновению дополнительных погрешностей.

Обнаружение систематической погрешности – сложная задача, решаемая статистическими методами обработки результатов измерений и специальными методами измерения (замещения, нулевым, противопоставления, компенсации). Устранение источников систематических погрешностей до начала измерений – один из радикальных путей уменьшения систематической погрешности. Основная доля систематической погрешности определяется инструментальной погрешностью средства измерения (СИ) и оценивается по его классу точности.

Пример №1 - Несовершенство рулетки, связанное с погрешностями при нанесении отметок шкалы длины в процессе изготовления определяет систематическую инструментальную погрешность.

Одной из причин случайных погрешностей являются неконтролируемые случайные изменения условий измерений. Случайные погрешности не могут быть устранены полностью и всегда присутствуют в результатах измерений. Они вызывают рассеяние результатов при многократном измерении, при этом погрешность каждого измерения возникает в результате воздействия большого количества факторов, каждый из которых сам по себе не оказывает значительного влияния на результат.

Оценка и уменьшение случайных составляющих погрешностей осуществляется путем статистической обработки ряда повторных измерений с использованием теории вероятности и математической статистики.

Пример 2 - Изменение силы натяжения рулетки при измерении и соответственно изменение величины провисания приведет к появлению случайной погрешности.

Основными причинами грубых погрешностей (промахов) являются: кратковременное неконтролируемое изменение условий измерения, ошибки оператора, неисправность прибора и т.п. Для выявления грубых погрешностей используются методы математической статистики. Перед обработкой результатов измерений исключают результаты, содержащие грубые погрешности.

1.2 Обработка результатов многократных равноточных измерений

###### Многократные измерения – значение физической величины получают обработкой методами статистики результатов нескольких следующих друг за другом однократных измерений одной и той же физической величины. При этом если измерения выполнены одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью, то их называют равноточными. Многократные равноточные измерения применяют с целью уменьшения и оценки случайной составляющей погрешности.

Статистическую обработку результатов многократных равноточных измерений выполняют в соответствии с методикой измерения и межгосударственным стандартом ГОСТ 8.207 «Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений».

При статистической обработке группы результатов наблюдений следует выполнить следующие операции:

1) исключить известные систематические погрешности из результатов наблюдений;

2) вычислить среднее арифметическое исправленных результатов наблюдений, принимаемое за результат измерения;

3) вычислить оценку среднего квадратического отклонения результата наблюдения;

4) вычислить оценку среднего квадратического отклонения результата измерения;

5) проверить гипотезу о том, что результаты наблюдений принадлежат нормальному распределению (при количестве наблюдений в измерении меньше 15 не проверяют);

6) вычислить доверительные границы случайной погрешности (случайной составляющей погрешности) результата измерения;

7) вычислить границы неисключенной систематической погрешности (неисключенных остатков систематической погрешности) результата измерения;

8) вычислить доверительные границы погрешности результата измерения.

В общем случае результат наблюдения (результат одного измерения в группе измерений) может содержать систематические, случайные и грубые составляющие погрешностей:

Δ=ΔΔS, Δ∘, Δh,

где Δ - погрешность результата наблюдения, ΔS - систематическая составляющая погрешности, Δ∘ - случайная составляющая погрешности, Δh - грубая погрешность.

Абсолютную случайную погрешность i-го наблюдения определяют как разность результата наблюдения и среднего значения всех результатов наблюдений в многократном измерении:

Δ∘i=Ai−A,						(1)

где Δ∘i - случайная погрешность i-го наблюдения, Ai - результат i-го наблюдения, A- среднее значение по всем наблюдениям в многократном измерении, i – номер  наблюдения.

p →

P = S = 0,682

(68,2 %)

- 4σ      - 3σ       - 2σ       - σ          0           σ          2σ         3σ        3σ

Δ∘ →

Рис. 1 – Зависимость плотности вероятности p регистрации результата наблюдения со случайной погрешностью Δ∘, где σ – среднее квадратическое отклонение погрешности результатов единичных измерений в ряду измерений

Случайная составляющая погрешности измерения описывается статистическим распределением, которое в большинстве практически значимых случаев близко к нормальному распределению. На рис. 1 показан график зависимости плотности вероятности регистрации результата измерения со случайной погрешностью Δ∘, распределенной по нормальному закону, где σ – среднее квадратическое отклонение погрешности наблюдения. Площадь S под графиком, ограниченным интервалом погрешностей, численно равна вероятности попадания случайной погрешности одиночного измерения в этот интервал.

Пример 3 – При прямых многократных равноточных измерениях электрического напряжения (истинное значение 124,0 В) получены следующие результаты измерений: 125,1 В; 125,3 В; 125,2 В. Среднее значение результатов измерений равно 125,2 В, следовательно, систематическая погрешность результатов измерений составляет 125,2 В – 124,0 В = 1,2 В. Случайные погрешности, связанные с отклонением результатов наблюдений от среднего значения, составят: 125,1 В – 125,2 В = – 0,1 В; 0,0 В; 0,1 В. Грубую погрешность содержал бы результат наблюдения 152,1 В.

Одной из основных характеристик распределения случайной погрешности является среднее квадратическое отклонение погрешности (σ) результатов единичных измерений в ряду измерений (далее – среднее квадратическое отклонение погрешности наблюдения). Данная величина характеризует ширину графика плотности вероятности, при этом площадь под графиком и, соответственно, вероятность регистрации результата наблюдения со случайной погрешностью в диапазоне от Δ∘=−σ до Δ∘=σ составляет примерно 0,68 (68 %). Среднее квадратическое  отклонение погрешности наблюдения оценивают по результатам наблюдений:

σ≈S=i=1nAi−A2n−1,					(2)

где S - среднее квадратическое  отклонение погрешности наблюдения, Ai - результат i-го наблюдения, A- среднее значение по всем наблюдениям в многократном измерении, i – номер  наблюдения, n – количество наблюдений в измерении.

Из рис.1 следует, что чем больше случайная погрешность тем меньше вероятность регистрации результата наблюдения, содержащего данную погрешность. Этот факт положен в основу обнаружения грубых погрешностей (промахов). Зарегистрированный результат наблюдения считается промахом и его исключают из группы наблюдений, если его погрешность значительно превышает среднее квадратическое отклонение:

Δ∘>K⋅S,						(3)

где Δ∘ – случайная погрешность наблюдения; K – коэффициент, зависящий от количества наблюдений, доверительной вероятности и критерия обнаружения грубой погрешности;  S – оценка среднего квадратического отклонения результата наблюдения.

Различные критерии обнаружения промахов различаются способом расчета коэффициента K. В представленных лабораторных работах при количестве наблюдений n < 20 рекомендуется использовать правило «трех сигм», для которого коэффициент в формуле (6) принимается постоянным и равным K=3. Строго говоря, данное правило не является критерием и не может быть использовано в инженерных расчетах. Вместо правило «трех сигм» применяют, например, критерии Греббса, Шарлье.

Для нормального распределения случайной погрешности результаты измерений с очень большими случайными погрешностями (Δ∘>>σ)возможны, хоть и маловероятны. В этих условиях понятие «пределы допустимой погрешности» теряет всякий смысл, поэтому для описания случайной погрешности используют термин «доверительные границы случайной погрешности» - наибольшее и наименьшее значения погрешности измерений, ограничивающие интервал, внутри которого с заданной вероятностью находится искомое (истинное) значение погрешности результата измерений.

В случае нормального закона распределения доверительные границы случайной погрешности однократного измерения вычисляют по формуле:

ε=t⋅S, n;P,

где ε - доверительные границы случайной погрешности; t - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности P и количества наблюдений в группе n; S – оценка среднего квадратического отклонения погрешности наблюдения.

Результатом многократного измерения принимают среднее арифметическое значение (далее – среднее значение) по всем не исключенным результатам наблюдений (в случае нормального закона распределения случайной погрешности):

A=i=1nAin,						(4)

где A – среднее значение; i – номер наблюдения; Ai – результат i-го наблюдения.

Очевидно, что среднее значение при повторных измерениях так же отклоняется от истинного значения случайным образом, то есть содержит случайную погрешность. Среднее квадратическое отклонение результата многократного измерения с n наблюдениями определяется выражением:

σ(A)≈S(A)=i=1nAi−A2n⋅n−1, 				(5)

где S(A) - оценка среднее квадратическое  отклонение погрешности результата многократного измерения, Ai - результат i-го наблюдения, A- среднее значение по всем наблюдениям в многократном измерении, i – номер  наблюдения, n – количество наблюдений в измерении.

Из формул (8) и (5) следует, что случайные отклонения результатов многократных измерений от истинного значения в корень квадратный из количества наблюдений меньше случайных отклонения однократных измерений. Данный факт иллюстрирует рис. 2, на котором график плотности вероятности случайной погрешности для результата многократного измерения с n = 4 в 2 раза выше и уже аналогичного графика для однократного измерения.

Доверительные границы случайной погрешности результата многократного измерения оценивают по формуле:

ε=t⋅S(A), n;P					(6)

где ε - доверительные границы случайной погрешности; t - коэффициент Стюдента, зависящий от доверительной вероятности P и количества наблюдений n в группе; S(A) – оценка среднего квадратического отклонения погрешности измерения.

2

1

p →

, мВ →

Рис. 2 – Зависимость плотности вероятности p регистрации результата измерения со случайной погрешностью Δ∘: 1 – однократного измерения, 2 – многократное измерение c n = 4; где σ и σ(A) – средние квадратические отклонения погрешности результатов однократного измерения и многократного измерения

Многократные равноточные измерения выполняют с целью уменьшения и оценки случайных составляющих погрешностей результатов измерений. Уменьшение случайной составляющей погрешности посредством многократных измерений целесообразно до выполнения условия, при котором случайной погрешностью пренебрегают:

ΘSA>8,						(7)

где ε - доверительные границы случайной погрешности результата измерения; Θ - границы систематической погрешности результата измерения.

Границы погрешности результата измерения определяют объединением случайной и систематической составляющих результатов измерений по алгоритму, приведенному в разделе 5 ГОСТ 8.207:

Δ=Θ∗ε,						 (8)

где Δ – границы погрешности результата измерения; Θ – систематическая составляющая погрешности; ε – случайная составляющая погрешности;  – символ объединения составляющих погрешности.

Результат многократного измерения представляют в виде:

A±Δ, P, n,						(9)

где A – среднее значение; Δ – границы погрешности результата измерения; P - доверительная вероятность.

Пример 8 – В результате многократного равноточного измерения электрического напряжения с количеством наблюдений n = 18 получен результат измерения 20,15 В, при этом с вероятностью P = 0,95 границы  погрешности составляют ±0,12В. Запишем результат измерения в соответствии с ГОСТ 8.207: U=20,15±0,12 В, n=18, P=0,95

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приборы:

Необходимые для измерения приборы приведены на карточке индивидуального задания

Нормативная и техническая документация:

- Карточка индивидуального задания

- ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений.

- МИ 1317-2004 Рекомендации. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

МИ 2083-90 Рекомендации. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей

- Паспорт и/или руководство по эксплуатации на средства измерений, приведеные на карточке индивидуального задания.

Лабораторная работа №1 - Обработка результатов  прямых многократных равноточных измерений

Цель работы: Выполнив многократные равноточные измерения и проведя их статистическую обработку по ГОСТ 8.207-76 определить результат измерения

Решаемые задачи:

- выполнить многократные равноточные измерения, состоящие из 10 – 15 наблюдений физической величины, указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем;

- вычислить результат многократного измерения;

- исключить результаты наблюдений, содержащие грубые погрешности;

- вычислить доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения;

- определить границы неисключенной систематической составляющей погрешности;

- вычислить границы погрешности результата измерения.

Порядок выполнения работы

1)  Выполните многократные равноточные измерения, состоящие из 10 – 15 наблюдений, физической величины, указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем. Результаты измерений занесите в таб. 1.

2) Определите и занесите в протокол результат измерения по п. 2.2 ГОСТ 8.207-76 и используя формулу (4) пособия.

3) Рассчитайте случайные составляющие погрешности наблюдений по формуле (1) пособия, результаты занесите в таб. 1.

Таб. 1 – Результаты многократных равноточных измерений

| № наблюдения | Результат наблюдения, ед. изм. | Результат измерения, ед. изм. | Случайная погрешность результата наблюдения, ед. изм. | Несмещенная оценка среднего квадратического отклонения погрешности наблюдения, ед. изм | Несмещенная оценка среднего квадратического отклонения погрешности измерения, ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| i | Аi | A | Δ∘i=Ai−A | S=i=1nAi−A2n−1 | S(A)=i=1nAi−A2n⋅n−1 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

4) Определите наличие грубой погрешности в результатах наблюдений, используя правило «трех сигм» (раздел 1.3 пособия):

- рассчитайте оценку среднего квадратического отклонения наблюдения по формуле (2) пособия и занесите в таб.1;

- используя формулу (3) пособия с K = 3 и рассчитанные случайные погрешности результатов наблюдений (таб. 1) определите наличие или отсутствие грубой погрешности по правилу «трех сигм».

- обнаруженные результаты с грубыми погрешностями исключите из таб. 1 и выполните пункты задания 1) – 4) заново.

5) Вычислите доверительные границы случайной погрешности измерения (см. 1.3 пособия и п. 3.2 ГОСТ 8.207-76):

- рассчитайте оценку среднего квадратического отклонения погрешности результата измерения по формуле (5) пособия и п. 2.4 ГОСТ 8.207-76 и занесите в таб.1;

- рассчитайте значение доверительных границ случайной погрешности по формуле (6) пособия и п. 3.2 ГОСТ 8.207-76. Необходимые значения коэффициента t определите по Приложению 2 ГОСТ 8.207-76, доверительную вероятность P определите по п. 1.3 ГОСТ 8.207-76;

- результаты расчетов занесите в протокол;

6) Определите границы неисключенной систематической составляющей погрешности по разделу 4 ГОСТ 8.207-76, используя технические документы на средства измерений или по их классу точности. Занесите результаты в протокол.

7) Рассчитайте погрешность результата измерения, объединив случайные и систематические составляющие по разделу 5 ГОСТ 8.207-76. Результат расчета занесите в протокол.

8) Занесите в протокол результат измерения в соответствии с разделом 6 ГОСТ 8.207-76 и разделом 3 МИ 1317-2004.

9) Сделайте вывод по результатам работы, в котором отразите данные о грубых, случайных и систематических погрешностях, результате измерения и его погрешности.

Лабораторная работа №2 – Проверка нормальности распределения наблюдений в многократном измерении

Цель работы: Выполнив многократные равноточные измерения и проведя их статистическую обработку по ГОСТ 8.207-76 проверить принадлежность группы наблюдений к нормальному распределению.

Решаемые задачи:

- выполнить многократные равноточные измерения, состоящие из 20 – 25 наблюдений, физической величины указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем;

- вычислить результат многократного измерения;

- исключить результаты наблюдений, содержащие грубые погрешности;

- определить принадлежность результатов наблюдений к нормальному распределению.

Порядок выполнения работы

1)  Выполнить многократные равноточные измерения, состоящие из 20 – 25 наблюдений, физической величины, указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем. Результаты измерений занесите в таб. 2.

Таб. 2 – Результаты многократных равноточных измерений

| № | Результат наблюдения, ед. изм. | Результат измерения, ед. изм. | Случайная погрешность результата наблюдения, ед. изм. | Несмещенная оценка среднего квадратического отклонения погрешности наблюдения, ед. изм | Отношение для критерия 1 оценки нормальности распределения | Смещенная оценка среднего квадратического отклонения погрешности наблюдения, ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| i | Аi | A | Δ∘i=Ai−A | S=i=1nAi−A2n−1 | d=i=1nxi−An⋅S | S=i=1nAi−A2n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2) Выполните пункты 2) – 4) Лабораторной работы №1 и занесите результаты в таб. 2.

3)  Проверьте принадлежность результатов наблюдений в группе к нормальному распределению (см. п. 3.1 ГОСТ 8.207-76):

- определите и занесите в протокол по ГОСТ 8.207 критерий, необходимый для оценки нормальности распределения для используемого количества наблюдений;

-  рассчитайте смещенную оценку среднего квадратического отклонения и отношение для критерия 1 по приложению 1 ГОСТ 8.207-76, результаты расчетов занесите в таб.2;

- по п. 1.2 и 1.3 ГОСТ 8.207-76 определите необходимый уровень значимости для критерия;

- используя критерий 1 по приложению 1 ГОСТ 8.207-76, определите принадлежность распределения результатов наблюдений к нормальному;

- используя критерий 2 по приложению 1 ГОСТ 8.207-76, определите принадлежность распределения результатов наблюдений к нормальному;

- сделайте вывод о принадлежности наблюдений в группе к нормальному распределению;

5) По результатам работы сделайте вывод, в котором отразите наличие или отсутствие грубых погрешностей, принадлежность результатов наблюдений к нормальному распределению.

Лабораторная работа №3 – Обнаружение систематических погрешностей в результатах многократных равноточных измерений

Цель работы: Выполнив многократные равноточные измерения и статистическую обработку их результатов, определить наличие систематической погрешности.

Решаемые задачи:

- выполнить многократные равноточные измерения, состоящие из 16 – 20 наблюдений физической величины, указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем;

- определить наличие регрессирующей или прогрессирующей систематической погрешности по критерию последовательных разностей (Аббе).

Порядок выполнения работы

1)  Выполнить многократные равноточные измерения, состоящие из 16 – 20 наблюдений, физической величины, указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем. Результаты измерений занесите в таб. 3.

2) Выполните пункты 2) – 3) Лабораторной работы №1 и занесите результаты в таб. 3.

3) По критерию последовательных разностей определите наличие прогрессирующей или регрессирующей систематической погрешности:

- рассчитайте последовательные разности и занесите результаты в  столбец 5 таб. 3;

Таб. 3 – Результаты многократных равноточных измерений

| № | Результат наблюдения, ед. изм. | Результат измерения, ед. изм. | Случайная погрешность результата наблюдения, ед. изм. | Последовательные разности результатов наблюдений, ед. изм. | Несмещенная оценка дисперсии погрешности наблюдения, ед. изм. | Оценка дисперсии погрешностей наблюдений методом последовательных разностей, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| i | Аi | A | Δ∘i=Ai−A | ΔA=Ai+1−Ai | D=i=1nAi−A2n−1 | Q=i=1n−1Ai+1−Ai22⋅n−1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- рассчитайте и занесите в столбец 6 таб. 3 несмещенную оценку дисперсии результатов наблюдений;

- рассчитайте и  занесите в столбец 7 таб. 3 оценку дисперсии методом последовательных разностей;

- рассчитайте коэффициент, используемый в критерии последовательных разностей:

A=DQ,

где  D - несмещенная оценка дисперсии погрешности наблюдения, Q – оценка дисперсии погрешностей наблюдений методом последовательных разностей;

- по ГОСТ 8.207-76 п. 1.3 определите необходимое значение доверительной вероятности для обработки результатов многократных измерений;

- определите уровень значимости:

q=1−P,

где P – доверительная вероятность;

- для определенного выше уровня вероятности рассчитайте критическое значение коэффициента:

A0.05; n=0,867561498−5,94495279n+37,40106356n2−137,710475n3+210,64589656n4,

где n – количество наблюдений в многократном измерении;

- сделайте вывод о наличие систематической погрешности по критерию последовательных разностей.

7) По результатам работы сделайте вывод, в котором отразите наличие или отсутствие систематических погрешностей.

Лабораторная работа №4 - Критерии обнаружения грубых погрешностей в результатах многократных равноточных измерений

Цель работы: Выполнив многократные равноточные измерения и проведя их статистическую обработку по ГОСТ 8.207-76 определить наличие грубой погрешности.

Решаемые задачи:

- выполнить многократные равноточные измерения, состоящие из 20 – 25 наблюдений физической величины, указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем;

- исключить результаты наблюдений, содержащие грубые погрешности.

Порядок выполнения работы

1)  Выполнить многократные равноточные измерения, состоящие из 20 – 25 наблюдений физической величины, указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем. Результаты измерений занесите в таб. 4.

2) Выполните пункты 1) – 4) Лабораторной работы №1.

3) Определите наличие грубой погрешности по критерию Греббса (Смирнова):

- по данным в столбце 4 таб. 4 определите сомнительный результат Ac;

Таб. 4 – Результаты многократных равноточных измерений

| № | Результат наблюдения, ед. изм. | Результат измерения, ед. изм. | Случайная погрешность результата наблюдения, ед. изм. | Несмещенная оценка среднего квадратического отклонения погрешности наблюдения, ед. изм | Несмещенная оценка среднего квадратического отклонения погрешности измерения, ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| i | Аi | A | Δ∘i=Ai−A | S=i=1nAi−A2n−1 | S(A)=i=1nAi−A2n⋅n−1 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- рассчитайте значение параметра критерия:

Kr=Ac−AS;

- рассчитайте критическое значение параметра  по критерию Греббса (Смирнова) для уровня значимости q=0,05 и количества наблюдений n:

Z0,05; n=−2,18688363+2,509273187⋅n1+0,930764861⋅n−0,00322042⋅n2

- определите наличие грубой погрешности в результатах измерений, сравнив параметр Kr с критическим значением Z0,05; n;

4) Определите наличие грубой погрешности по критерию Шарлье:

- по данным в столбце 4 таб. 4 определите сомнительный результат Ac;

- рассчитайте значение параметра критерия:

Kr=Ac−AS;

- рассчитайте критическое значение параметра по критерию Шарлье для уровня значимости q=0,05 и количества наблюдений n:

U0,05; n=0,212204493+0,897158545⋅lnn1+0,181570415⋅lnn−0,00715123⋅lnn2

- определите наличие грубой погрешности в результатах измерений, сравнив параметр Kr с критическим значением U0,05; n;

5) Сравнив два критерия и правило «трех сигм», сделайте вывод, в котором отразите у каких способов определения грубой погрешности ошибки первого рода и второго рода максимальны.

Лабораторная работа №5 - Обработка результатов  косвенных измерений

Цель работы: Выполнив косвенное измерение и проведя обработку результатов по МИ 2083-90 определить результат измерения и оценить его погрешность.

Решаемые задачи:

- выполнить косвенные измерения, определив значения аргументов  по результатам многократных равноточных измерений физической величины указанной на карточке индивидуального задания, выданной преподавателем;

- вычислить результаты и составляющие погрешностей многократных измерений аргументов;

- вычислить доверительные границы случайной составляющей погрешности результата косвенного измерения;

- определить границы неисключенной систематической составляющей погрешности результата косвенного измерения;

- вычислить границы погрешности результата косвенного измерения;

Порядок выполнения работы

1) Выполнить косвенные измерения физической величины, указанной на карточке индивидуального задания:

- выберете необходимое значение доверительной вероятности по п.1.3 МИ 2083-90 и п. 1.3 ГОСТ 8.207-76;

- определить зависимость результата косвенного измерения от результатов прямых измерений (аргументов) по п. 1.1 и 1.2 МИ 2083-90, занесите ее в протокол в виде функции;

-  определите и занесите в протокол вид установленной зависимости по п. 1.4 МИ 2083-90;

- выполните многократные (5 -10 наблюдений) равноточные измерения каждого аргумента и занесите результаты в таб. 5;

Таб. 5 – Результаты многократных измерений аргументов для определения результата косвенного измерения

| № наблюдения | Результаты многократных измерений аргументов косвенного измерения, ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | m+1 |
| i | a1 | a2 |  | am |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- выполните их статистическую обработку в соответствии с алгоритмом, приведенном в лабораторной работе №1, и занесите в протокол в таб. 6 следующие величины:

а) результаты многократных измерений аргументов (столбец 2 таб. 6);

б) границы неисключенных систематических погрешностей аргументов (столбец 3 таб. 6);

в) несмещенные оценки средних квадратических отклонений результатов многократных измерений (столбец 4 таб. 6).

Таб. 6 – Результаты обработки многократных равноточных измерений аргументов и их коэффициенты в уравнении зависимости по п. 2.1 МИ 2083-90

| индекс аргумента | Результат многократного измерения аргумента, ед. изм. | Границы неисключенных систематических погрешностей, ед. изм. | Несмещенные оценки средних квадратических отклонений результатов измерения, ед. изм. | Несмещенная оценка среднего квадратического отклонения погрешности наблюдения, ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| i | ai | Θi | Sai | bi |
| 1 | a1 | Θ1 | Sa1 | b1 |
| 2 | a2 | Θ2 | Sa2 | b2 |
| … | … | … | … | … |
| m | am | Θm | Sam | bm |

2) Если зависимость линейная, занесите в столбец 5 таб. 6 значения коэффициентов по п. 2.1 МИ 2083-90 в уравнении зависимости результата косвенного измерения от результатов прямых измерений.

3) Если зависимость нелинейная, используйте метод линеаризации в соответствии с п.п. 3.1-3.3 МИ 2083-90: определите и занесите в столбец 5 таб. 6 значения коэффициентов по формуле:

bi=∂fa1,...,am∂ai|a1,..., am,

где fa1,...,am - функция зависимости результата косвенного измерения от аргументов a1,...,am;  ∂∂ai - символьная запись операции взятия частной производной, a1,..., am- результаты измерений аргументов.

4) По заданию преподавателя определите допустимость линеаризации по п.п. 3.3 МИ 2083-90, результаты занесите в протокол.

5) Рассчитайте результаты косвенного измерения и занесите их в протокол:

- для линейной зависимости по п. 2.2 МИ 2083-90;

- для нелинейной зависимости по п. 3.4 МИ 2083-90.

6) Вычислите и занесите в протокол доверительные границы случайной погрешности по п. 2.4 и п. 2.3 МИ 2083-90 (необходимое для расчета значение коэффициента Стьюдента определите по приложению ГОСТ 8.207-76).

7) Вычислите границы неисключенных систематических погрешностей результата косвенного измерения по п. 2.5.1 МИ 2083-90.

8) Определите погрешность косвенного измерения, объединив случайную и систематическую погрешности по п. 2.6 МИ 2083-90.

9) Занесите в протокол результаты измерений в соответствии с разделом 5 МИ 2083-90, разделом 3 МИ 1317-2004 и  п. 6.1 ГОСТ 8.207-76

10) Сделайте вывод по результатам работы, в котором отразите данные о случайных и систематических погрешностях, результате измерения и его погрешности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Сформулируйте требования к совокупности операций, что бы их можно было назвать измерением?

- Дайте определение термину «абсолютная погрешность».

- В каких случаях используют понятие «опорное значение»? Что понимают под термином «опорное значение»?

- Объясните различия и приведите примеры косвенного и прямого методов измерения?

- С какой целью погрешность измерения в некоторых случаях записывают в относительном виде? Дайте определение относительной погрешности?

- Дайте определение и назовите составляющие систематической погрешности.

- Возможно ли для случайной погрешности, распределенной по нормальному закону, ввести понятие «пределы максимально допустимой погрешности»?

- Разъясните термин «доверительные границы»? Объясните выражение «доверительные границы погрешности составляют 0,2 мм с вероятностью 0,95».

- В соответствии с разделом 3 МИ 1317-2004 и  п. 6.1 ГОСТ 8.207-76 запишите правильно результат измерения: U = (12,2345±0,054292) В, P = 0,95.

- Запишите правильно результат измерения, если среднее значении по 20 наблюдениям 109,23 А, оценка среднего квадратического отклонения результата измерения 0,94, а необходимая доверительная вероятность 0,99.

- С какой целью и в каких случаях выполняют многократные равноточные измерения?

- Перечислите и дайте краткую характеристику основным этапам обработки результатов многократных равноточных измерений по ГОСТ 8.207-76?

- На какой закономерности случайной погрешности основаны критерии обнаружения грубых погрешностей?

- Поясните правило «трех сигм».

- Справедливо ли утверждение «Проведение многократных равноточных измерений позволяет исключить из результата случайную погрешность»? Дайте пояснение.

- Дайте определение систематической погрешности?

- Объясните, как при выполнении лабораторной работы вы оценили систематическую погрешность?

- По какому алгоритму объединяют границы случайной и систематической погрешности измерений по ГОСТ 8.207-76? Почему арифметическое сложение погрешностей является неправильным? Ответ поясните примером.

- Какое значение величины принимают в качестве результата многократного измерения и почему?

- В каком случае не проводят проверку нормальности распределения результатов наблюдений в группе по ГОСТ 8.207-76?

- Какое измерение называется косвенным?

- Перечислите основные этапы обработки результатов косвенного измерения.

- С какой целью применяют метод линеаризации? В каком случае его применение обоснованно?

- В каком порядке объединяют случайные и систематические погрешности аргументов косвенного измерения? Как вы думаете почему?

- Объясните зависимость коэффициента Стьюдента от количества наблюдений в многократном измерении и количества аргументов в косвенном измерении?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для ВУЗов – М.: ЮНИТИ, 2001. – 711 с.

2) Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник для ВУЗов – М.: Юрайт, 2002. – 350 с.

3) Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. пособие для ВУЗов – М.: Высш. шк., 2004. – 767 с.

4) Сергеев А.Г. Метрология: Учеб. пособие для ВУЗов – М.: Логос, 2002. – 407 с.

5) Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: Учеб. пособие для ВУЗов – М.: Логос, 2003. – 525 с.

Учебное издание

Погрешности прямых многократных равноточных измерений.

Практикум для лабораторных работ по дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация».

Составители

Редактор

Технический редактор

Корректор

Компьютерная верстка

Изд. лиц. ЛАР № 021277 от 06.08.98 Подписано в печать Заказ № ______ Тираж ____экз. Объем ___ п. л.

Издательство Сибирского государственного университета путей сообщения 630049, Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191. Тел./факс: (383-2) 287-381. E-mail: press@stu.ru